TASK FORCE A.A.A.

RELAZIONE TECNICA

ANALISI DEGLI INTERVENTI DEL PTTRA IN RELAZIONE AI  CAMBIAMENTI CLIMATICI

“CALCOLO DELLA CO2 EVITATA”

INTERVENTO S.4. Recupero energetico:discariche per R.S.U. con potenzialità complessiva superiore a 100.000 mc che hanno presentato il Piano di adeguamento al D.Lgs 36/03 e hanno una potenzialità energetica residua tale da garantire la gestione dell’impianto

BOZZA 1

rev.28/03/07

redatto da: 	dott. Luca De Luca (Collaboratore T.F.A.A.A.)

dott.sa Cinzia Di Giacinto (Collaboratore T.F.A.A.A.)

PRTTRA

Intervento 	S.4.:

Recupero energetico:discariche per R.S.U. con potenzialità complessiva superiore a 100.000 mc che hanno presentato il Piano di adeguamento al D.Lgs 36/03 e hanno una potenzialità energetica residua tale da garantire la gestione dell’impianto

Importo totale 	1.800.000,00

Importo Finanziato 	1.260.000,00

Target 1

- stabilire la quantità in m3 di biogas producibile in ogni discarica interessata dall’intervento attraverso il metodo della REAZIONE SEMPLIFICATA.

Target:2

- stabilire con opportune conversioni la quantità di energia elettrica e termica ottenibile nel processo di cogenerazione.

Target:3

- stabilire la quantità di CO2 evitata dalla cogenerazione.

Considerazioni generali

- Punti di forza: livello di applicabilità dei metodi di calcoli elevato e con livello di dettaglio variabile a seconda dei dati disponibili

- Punti critici: nel processo di calcolo emerge la difficoltà nel reperire i quantitativi di rifiuti in t conferiti in discarica antecedentemente l’anno 1999, inoltre occasionalmente non sono a disposizione alcuni quantitativi anche per gli anni successivi (es. discarica di Castellalto 2002).

L’assenza dei dati di rifiuti conferiti in discarica antecedentemente al 1999 comporta ovviamente nel processo di calcolo una sottostima della quantità di biogas producibile dalla discarica.

Target 1- Metodo di calcolo del biogas producibile attraverso il metodo della “Reazione Semplificata”

Caratteristiche generali del metodo

Per l’applicazione del metodo consideriamo che:

- Si è deciso di utilizzare la composizione merceologica media italiana del rifiuto riportata in Tabella 3 e nel grafico n°1

Tabella 1: Composizione merceologica analitica dei RSU (dati medi italiani, 1997)

| Frazione merceologica | % in peso sul totale |  |
| --- | --- | --- |
|  | parziale | complessivo |
| Materiali cellulosici |  | 29,5 |
| Carta | 12,5 |  |
| Cartone | 11,0 |  |
| Altro | 6,0 |  |
| Tessili |  | 3,0 |
| Legno |  | 3,0 |
| Metalli |  | 4,0 |
| Materiali plastici |  | 13,6 |
| Plastica varia | 13,1 |  |
| Gomma | 0,5 |  |
| Vetro ed inerti |  | 7,5 |
| Materiale organico |  | 28,3 |
| Domestico | 18,4 |  |
| Sfalci e potature | 7,1 |  |
| Grandi utenze | 2,8 |  |
| RUP (pile, farmaci scaduti) e varie |  | 1,1 |
| Sottovaglio |  | 10,0 |

Grafico 1: Composizione merceologica media RSU italiani

- Poiché il modello da applicare è fondato essenzialmente su una semplificazione delle reazioni chimiche che avvengono nella realtà, per poter effettuare dei calcoli è necessario conoscere sia la composizione chimica elementare delle differenti classi merceologiche, che l’umidità media presente nei rifiuti. Al tal scopo si è ricorsi ai dati di letteratura riportati nella Tabella 4

Tabella 2: Composizione chimica elementare media delle frazioni merceologiche

| Frazione merceologica | C %s.s. | H %s.s. | O %s.s. | N %s.s. | Inerti %s.s. | H2O %t.q. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carta | 44,4 | 04,4 | 40,9 | 00,1 | 10,2 | 15,00 |
| Cartone | 44,0 | 05,9 | 44,6 | 00,3 | 5,2 | 12,50 |
| Altri cellulosici | 44,2 | 5,15 | 42,75 | 0,2 | 7,7 | 20,00 |
| Tessili | 39,6 | 06,5 | 25,3 | 05,6 | 23,0 | 20,00 |
| Legno | 49,5 | 06,0 | 42,7 | 00,2 | 01,6 | 22,00 |
| Plastica | 60,0 | 07,2 | 22,8 | 00,0 | 10,0 | 6,00 |
| Gomma | 78,0 | 10,0 | 00,0 | 02,0 | 10,0 | 2,00 |
| Vetro ed inerti | 00,5 | 00,1 | 00,4 | 00,1 | 98,9 | 2,50 |
| Metalli | 04,5 | 00,6 | 04,3 | 00,1 | 90,5 | 4,00 |
| Organico domestico | 28,70 | 3,10 | 29,20 | 1,90 | 37,10 | 75,00 |
| Sfalci e potature | 45,5 | 08,7 | 20,1 | 01,8 | 23,9 | 50,00 |
| Organico grandi utenze | 28,70 | 3,10 | 29,20 | 1,90 | 37,10 | 75,00 |
| Sottovaglio | 26,3 | 03,0 | 02,0 | 00,5 | 68,2 | 40,00 |

- Non avendo a disposizione valori assodati, sempre attingendo a dati di letteratura, sono state fissate le percentuali di biodegradabilità delle varie classi merceologiche così come riportate nella Tabella 5. Riguardo a questo parametro non esistono molti studi sui rifiuti ai quali poter fare riferimento, e ciò, purtroppo, influisce in maniera determinante sulla precisione dei risultati del modello poiché da questo parametro dipende la quantità di materia che, reagendo, da origine al biogas. Per di più, bisognerebbe conoscere le velocità di biodegradazione in modo da poter trattare separatamente le quantità di materia che reagiscono più velocemente e quelle che, al contrario, vengono degradate nel lungo periodo.

Tabella 3: Percentuali di biodegradabilità usate nei calcoli

| Frazione merceologica | % Biodegradabilità |
| --- | --- |
| Rifiuti di cibo | 65 % |
| Carta | 50 % |
| Cartone | 45 % |
| Altri cellulosici | 45% |
| Plastiche | 0 % |
| Tessili | 50 % |
| Gomma | 0 % |
| Organico grandi utenze | 65 % |
| Sfalci e potature | 60 % |
| Legno | 65 % |
| Vetro | 0 % |
| Metalli | 0 % |
| Sottovaglio | 20 % |

- Infine, la quantità di biogas effettivamente generata, e quindi teoricamente captabile in condizioni ottimali (recupero del 100%), è in realtà molto inferiore. Molti Autori indicano che la quantità di biogas effettivamente generata si aggira intorno al 50% di quella che si otterrebbe nel caso che tutta la materia degradabile reagisse completamente e anaerobicamente.

Infatti, non tutto il materiale degradabile deposto in discarica può decomporsi, anche perché talvolta manca l’acqua necessaria alle reazioni chimiche ed ai microrganismi. Inoltre, nel primo periodo che segue la sistemazione dei rifiuti in discarica prevalgono le reazione aerobiche e non si ha produzione di metano.

Applicazione del metodo alle discariche interessate dall’intervento

Tabella 4: Elenco discariche interessate dall’intervento S.4.

DATI GENERALI DELLE DISCARICHE (da Rapporto Rifiuti 99/06 APAT-ONR)

| ANNO | Prov. | Comune | Volume autorizzato m3 | Capacità Residua | R.U smaltiti t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | CH | Fara Filiorum Petri | 243600 | 22000 | 13691* |
| 1999 | CH | Fara Filiorum Petri | 243600 | n.d. | 14509 |
| 2000 | CH | Fara Filiorum Petri | 243600 | 156398 | 17811,58 |
| 2001 | CH | Fara Filiorum Petri | 243600 | 120054 | 23552 |
| 2002 | CH | Fara Filiorum Petri | 243500 | 98850 | 24734 |
| 2003 | CH | Fara Filiorum Petri | 243500 | 69912 | 27168 |
| 2004 | CH | Fara Filiorum Petri | 243500 | 43698 | 40072 |
| 2005 | CH | Fara Filiorum Petri | 243500 | 21876 | 41351 |
| 2006 | CH | Fara Filiorum Petri | 243500 | 0* | 40000* |
|  |  |  |  |  | 202.888,58 t |
| 1999 | AQ | Avezzano | n.d. | 92000 | 19285,06 |
| 2000 | AQ | Avezzano | n.d. | 69000 | 20128,11 |
| 2001 | AQ | Avezzano | 193000 | 60000 | 21107 |
| 2002 | AQ | Avezzano | 183000 | 31000 | 24564 |
| 2003 | AQ | Avezzano | 183000 | 18000 | 25198 |
| 2004 | AQ | Avezzano | 309000 | n.d. | 27645 |
| 2005 | AQ | Avezzano | 281645 | 71000 | 29745 |
|  |  |  |  |  | 167.672,17 t |
| 1999 | AQ | Barisciano | n.d. | 1000 | 291,2 |
| 2000 | AQ | Barisciano | n.d. | 2400 | 309,6 |
| 2001 | AQ | Barisciano | n.d. | 24750 | 1381 |
| 2002 | AQ | Barisciano | 24000 | 23500 | 1395 |
| 2003 | AQ | Barisciano | 24000 | 10800 | 9709 |
| 2004 | AQ | Barisciano | 24000 | 6000 | 10033 |
| 2005 | AQ | Barisciano | 24000 | 2000 | 9390 |
| 2006 | AQ | Barisciano | 24000 | 0* | 4500* |
|  |  |  |  |  | 37.008,8 t |
| 1999 | AQ | Sulmona | n.d. | 70000 | 21285,98 |
| 2000 | AQ | Sulmona | n.d. | 55900 | 21657,56 |
| 2001 | AQ | Sulmona | n.d. | 67000 | 21469 |
| 2002 | AQ | Sulmona | 180000 | n.d. | 23193 |
| 2003 | AQ | Sulmona | 180000 | n.d. | 22818 |
| 2004 | AQ | Sulmona | 185000 | n.d. | 23542 |
| 2005 | AQ | Sulmona | 245000 | 4500 | 13968 |
|  |  |  |  |  | 147.933,54 t |
| 1999 | TE | Castellalto | 23000 | 18000 | 3743 |
| 2000 | TE | Castellalto | 23000 | 13000 | 3136,44 |
| 2001 | TE | Castellalto | 23000 | 5000 | 1456 |
| 2002 | TE | Castellalto | n.d. | n.d. | n.d. |
| 2003 | TE | Castellalto | 50000 | 48000 | 159 |
| 2004 | TE | Castellalto | 50000 | 45729 | 5000 |
| 2005 | TE | Castellalto | 50000 | 34000 | 7881 |
|  |  |  |  |  | 21.375,44 t |
| 1999 | TE | Mosciano S.Angelo | 80000 | 14000 | 34000 |
| 2000 | TE | Mosciano S.Angelo | 80000 | 70000 | 25240,03 |
| 2001 | TE | Mosciano S.Angelo | 80000 | 60000 | 11128 |
| 2002 | TE | Mosciano S.Angelo | 80000 | n.d. | 5057 |
| 2003 | TE | Mosciano S.Angelo | 80000 | n.d. | 29349 |
| 2004 | TE | Mosciano S.Angelo | - | esaurita | n.d. |
| 2005 | TE | Mosciano S.Angelo | - | esaurita | n.d. |
|  |  |  |  |  | 104.774,03 t |
| 1999 | TE | Teramo** | 360000 | 150000 | 31,6 |
| 2000 | TE | Teramo** | 360000 | 100000 | 47132,49 |
| 2001 | TE | Teramo** | 360000 | n.d. | 47450 |
| 2002 | TE | Teramo** | 400000 | 30000 | 40750 |
| 2003 | TE | Teramo** | 400000 | 30000 | 41447 |
| 2004 | TE | Teramo** | 400000 | 0 | 27448 |
| 2005 | TE | Teramo** | 400000 | 15000 | 32300 |
|  |  |  |  |  | 236.559,09 t** |
| 1999 | TE | Montorio al Vomano | n.d. | n.d. | 182,1 |
| 2000 | TE | Montorio al Vomano | n.d. | n.d. | 17,54 |
| 2001 | TE | Montorio al Vomano | 19000 | 8000 | 2442 |
| 2002 | TE | Montorio al Vomano | 18000 | 5000 | 2665 |
| 2003 | TE | Montorio al Vomano | 18000 | 1600 | 3997 |
| 2004 | TE | Montorio al Vomano | 18000 | esaurita | 3670 |
| 2005 | TE | Montorio al Vomano | - | esaurita | esaurita |
|  |  |  |  |  | 12.973,64 t |
| 1999 | TE | Tortoreto | n.d. | n.d. | 7090 |
| 2000 | TE | Tortoreto | n.d. | 3000 | 5525 |
| 2001 | TE | Tortoreto | 30000 | 29500 | 3623 |
| 2002 | TE | Tortoreto | 30000 | 25000 | 6097 |
| 2003 | TE | Tortoreto | 30000 | 15000 | 11596 |
| 2004 | TE | Tortoreto | 30000 | esaurita | 21469 |
| 2005 | TE | Tortoreto | - | esaurita | 5326 |
|  |  |  |  |  | 60.726 t |

    - * dati presunti,ipotizzati e/o calcolati

    - ** la discarica di Teramo non verrà conteggiata in quanto è franata

    - n.d. dati non disponibili

| DISCARICA DI FARA FILIORUM PETRI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1998 | 13691* | 0 |  | 0 |  |
| 1999 | 14509 | 360.275 |  | 180.137 |  |
| 2000 | 17811,58 | 1.020.992 |  | 510.496 |  |
| 2001 | 23552 | 1.622.565 |  | 811.282 |  |
| 2002 | 24734 | 2.270.039 |  | 1.135.020 |  |
| 2003 | 27168 | 2.853.876 |  | 1.426.938 |  |
| 2004 | 40072 | 3.323.804 |  | 1.661.902 |  |
| 2005 | 41351 | 4.049.323 |  | 2.024.662 |  |
| 2006 | 40000* | 4.932.333 |  | 2.466.166 |  |
| 2007 |  | 5.564.870 |  | 2.782.435 |  |
| 2008 |  | 4.900.494 |  | 2.450.247 |  |
| 2009 |  | 3.241.046 |  | 1.620.523 |  |
| 2010 |  | 1.964.053 |  | 982.027 |  |
| 2011 |  | 1.150.187 |  | 575.094 |  |
| 2012 |  | 799.038 |  | 399.519 |  |
| 2013 |  | 675.405 |  | 337.702 |  |
| 2014 |  | 555.257 |  | 277.628 |  |
| 2015 |  | 442.285 |  | 221.143 |  |
| 2016 |  | 337.539 |  | 168.770 |  |
| 2017 |  | 243.321 |  | 121.661 |  |
| 2018 |  | 161.392 |  | 80.696 |  |
| 2019 |  | 92.672 |  | 46.336 |  |
| 2020 |  | 41.065 |  | 20.532 |  |
| 2021 |  | 10.180 |  | 5.090 |  |
| 2022 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 23 anni (m3) |  | 40.612.010 |  | 20.306.005 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

*il dato riferito al 1998 è stato calcolato

*Il dato riferito al 2006 è stato ipotizzato

| DISCARICA DI AVEZZANO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |
| 1999 | 19285,06 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 20128,11 | 507.481 |  | 253.740 |  |
| 2001 | 21107 | 1.430.027 |  | 715.013 |  |
| 2002 | 24564 | 2.166.308 |  | 1.083.154 |  |
| 2003 | 25198 | 2.774.281 |  | 1.387.141 |  |
| 2004 | 27645 | 3.218.513 |  | 1.609.256 |  |
| 2005 | 29745 | 3.557.805 |  | 1.778.902 |  |
| 2006 |  | 3.926.913 |  | 1.963.457 |  |
| 2007 |  | 3.462.058 |  | 1.731.029 |  |
| 2008 |  | 2.297.488 |  | 1.148.744 |  |
| 2009 |  | 1.415.959 |  | 707.979 |  |
| 2010 |  | 834.996 |  | 417.498 |  |
| 2011 |  | 580.462 |  | 290.231 |  |
| 2012 |  | 495.115 |  | 247.558 |  |
| 2013 |  | 409.769 |  | 204.884 |  |
| 2014 |  | 324.422 |  | 162.211 |  |
| 2015 |  | 243.983 |  | 121.991 |  |
| 2016 |  | 173.575 |  | 86.787 |  |
| 2017 |  | 113.662 |  | 56.831 |  |
| 2018 |  | 65.372 |  | 32.686 |  |
| 2019 |  | 29.747 |  | 14.873 |  |
| 2020 |  | 7.570 |  | 3.785 |  |
| 2021 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 21 anni (m3) |  | 28.035.504 |  | 14.017.752 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

| DISCARICA DI BARISCIANO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1998 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1999 | 291,2 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 309,6 | 7.663 |  | 3.831 |  |
| 2001 | 1381 | 21.742 |  | 10.871 |  |
| 2002 | 1395 | 60.929 |  | 30.465 |  |
| 2003 | 9709 | 118.632 |  | 59.316 |  |
| 2004 | 10033 | 378.988 |  | 189.494 |  |
| 2005 | 9390 | 802.321 |  | 401.161 |  |
| 2006 | 4500* | 1.103.363 |  | 551.681 |  |
| 2007 |  | 1.153.001 |  | 576.501 |  |
| 2008 |  | 888.794 |  | 444.397 |  |
| 2009 |  | 542.589 |  | 271.295 |  |
| 2010 |  | 308.674 |  | 154.337 |  |
| 2011 |  | 185.236 |  | 92.618 |  |
| 2012 |  | 140.802 |  | 70.401 |  |
| 2013 |  | 121.964 |  | 60.982 |  |
| 2014 |  | 103.127 |  | 51.563 |  |
| 2015 |  | 84.363 |  | 42.181 |  |
| 2016 |  | 65.752 |  | 32.876 |  |
| 2017 |  | 47.571 |  | 23.786 |  |
| 2018 |  | 30.097 |  | 15.049 |  |
| 2019 |  | 15.449 |  | 7.725 |  |
| 2020 |  | 5.826 |  | 2.913 |  |
| 2021 |  | 1.145 |  | 573 |  |
| 2022 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 22 anni (m3) |  | 6.188.030 |  | 3.094.015 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

*Il dato riferito al 2006 è stato ipotizzato

| DISCARICA DI SULMONA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1998 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1999 | 21285,98 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 21657,56 | 560.134 |  | 280.067 |  |
| 2001 | 21469 | 1.563.691 |  | 781.845 |  |
| 2002 | 23193 | 2.316.875 |  | 1.158.438 |  |
| 2003 | 22818 | 2.854.189 |  | 1.427.094 |  |
| 2004 | 23542 | 3.161.600 |  | 1.580.800 |  |
| 2005 | 13968 | 3.325.852 |  | 1.662.926 |  |
| 2006 |  | 3.225.987 |  | 1.612.994 |  |
| 2007 |  | 2.529.022 |  | 1.264.511 |  |
| 2008 |  | 1.635.522 |  | 817.761 |  |
| 2009 |  | 1.003.729 |  | 501.864 |  |
| 2010 |  | 635.627 |  | 317.814 |  |
| 2011 |  | 480.879 |  | 240.439 |  |
| 2012 |  | 405.579 |  | 202.789 |  |
| 2013 |  | 330.279 |  | 165.140 |  |
| 2014 |  | 254.979 |  | 127.490 |  |
| 2015 |  | 185.097 |  | 92.549 |  |
| 2016 |  | 126.144 |  | 63.072 |  |
| 2017 |  | 78.167 |  | 39.083 |  |
| 2018 |  | 41.557 |  | 20.778 |  |
| 2019 |  | 16.656 |  | 8.328 |  |
| 2020 |  | 3.555 |  | 1.777 |  |
| 2021 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 21 anni (m3) |  | 24.735.121 |  | 12.367.560 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

| DISCARICA DI CASTELLALTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1999 | 3743 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 3136,44 | 98.496 |  | 49.248 |  |
| 2001 | 1456 | 257.284 |  | 128.642 |  |
| 2002 | 0 | 315.010 |  | 157.505 |  |
| 2003 | 159 | 262.911 |  | 131.455 |  |
| 2004 | 5000 | 168.030 |  | 84.015 |  |
| 2005 | 7881 | 225.067 |  | 112.533 |  |
| 2006 |  | 493.779 |  | 246.890 |  |
| 2007 |  | 580.495 |  | 290.247 |  |
| 2008 |  | 421.274 |  | 210.637 |  |
| 2009 |  | 262.957 |  | 131.479 |  |
| 2010 |  | 133.985 |  | 66.992 |  |
| 2011 |  | 78.278 |  | 39.139 |  |
| 2012 |  | 67.398 |  | 33.699 |  |
| 2013 |  | 56.517 |  | 28.259 |  |
| 2014 |  | 45.637 |  | 22.818 |  |
| 2015 |  | 35.709 |  | 17.855 |  |
| 2016 |  | 27.532 |  | 13.766 |  |
| 2017 |  | 20.524 |  | 10.262 |  |
| 2018 |  | 13.887 |  | 6.943 |  |
| 2019 |  | 7.290 |  | 3.645 |  |
| 2020 |  | 2.006 |  | 1.003 |  |
| 2021 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 21 anni (m3) |  | 3.574.065 |  | 1.787.033 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

| DISCARICA DI MOSCIANO S.ANGELO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1999 | 34000 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 25240,03 | 894.700 |  | 447.350 |  |
| 2001 | 11128 | 2.251.542 |  | 1.125.771 |  |
| 2002 | 5057 | 2.654.485 |  | 1.327.243 |  |
| 2003 | 29349 | 2.310.204 |  | 1.155.102 |  |
| 2004 |  | 2.349.225 |  | 1.174.613 |  |
| 2005 |  | 2.244.107 |  | 1.122.054 |  |
| 2006 |  | 1.529.227 |  | 764.613 |  |
| 2007 |  | 1.021.204 |  | 510.602 |  |
| 2008 |  | 605.241 |  | 302.620 |  |
| 2009 |  | 384.975 |  | 192.488 |  |
| 2010 |  | 331.644 |  | 165.822 |  |
| 2011 |  | 278.313 |  | 139.156 |  |
| 2012 |  | 224.982 |  | 112.491 |  |
| 2013 |  | 171.651 |  | 85.825 |  |
| 2014 |  | 118.320 |  | 59.160 |  |
| 2015 |  | 73.642 |  | 36.821 |  |
| 2016 |  | 44.041 |  | 22.020 |  |
| 2017 |  | 23.695 |  | 11.848 |  |
| 2018 |  | 7.469 |  | 3.735 |  |
| 2019 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 19 anni (m3) |  | 17.518.666 |  | 8.759.333 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

| DISCARICA DI MONTORIO AL VOMANO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1999 | 182,1 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 17,54 | 4.792 |  | 2.396 |  |
| 2001 | 2442 | 8.963 |  | 4.482 |  |
| 2002 | 2665 | 71.417 |  | 35.708 |  |
| 2003 | 3997 | 188.922 |  | 94.461 |  |
| 2004 | 3670 | 316.999 |  | 158.499 |  |
| 2005 |  | 432.969 |  | 216.484 |  |
| 2006 |  | 399.334 |  | 199.667 |  |
| 2007 |  | 261.306 |  | 130.653 |  |
| 2008 |  | 152.326 |  | 76.163 |  |
| 2009 |  | 81.238 |  | 40.619 |  |
| 2010 |  | 53.760 |  | 26.880 |  |
| 2011 |  | 47.156 |  | 23.578 |  |
| 2012 |  | 40.552 |  | 20.276 |  |
| 2013 |  | 33.948 |  | 16.974 |  |
| 2014 |  | 27.345 |  | 13.672 |  |
| 2015 |  | 20.787 |  | 10.394 |  |
| 2016 |  | 14.281 |  | 7.140 |  |
| 2017 |  | 8.400 |  | 4.200 |  |
| 2018 |  | 3.819 |  | 1.910 |  |
| 2019 |  | 934 |  | 467 |  |
| 2020 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 20 anni (m3) |  | 2.169.248 |  | 1.084.624 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

| DISCARICA DI TORTORETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. generabile |  | biogas teor. captabile |  |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) |  | (Nm^3) |  |
| 1999 | 7090 | 0 |  | 0 |  |
| 2000 | 5525 | 186.571 |  | 93.286 |  |
| 2001 | 3623 | 476.400 |  | 238.200 |  |
| 2002 | 6097 | 600.031 |  | 300.016 |  |
| 2003 | 11596 | 684.354 |  | 342.177 |  |
| 2004 | 21469 | 920.723 |  | 460.362 |  |
| 2005 | 5326 | 1.496.790 |  | 748.395 |  |
| 2006 |  | 1.783.131 |  | 891.566 |  |
| 2007 |  | 1.397.328 |  | 698.664 |  |
| 2008 |  | 895.010 |  | 447.505 |  |
| 2009 |  | 493.328 |  | 246.664 |  |
| 2010 |  | 279.716 |  | 139.858 |  |
| 2011 |  | 218.512 |  | 109.256 |  |
| 2012 |  | 187.602 |  | 93.801 |  |
| 2013 |  | 156.692 |  | 78.346 |  |
| 2014 |  | 125.782 |  | 62.891 |  |
| 2015 |  | 96.676 |  | 48.338 |  |
| 2016 |  | 70.781 |  | 35.390 |  |
| 2017 |  | 47.214 |  | 23.607 |  |
| 2018 |  | 26.121 |  | 13.060 |  |
| 2019 |  | 9.530 |  | 4.765 |  |
| 2020 |  | 1.355 |  | 678 |  |
| 2021 |  | 0 |  | 0 |  |
| Quantità di biogas totale generabile e captabile in 20 anni (m3) |  | 10.153.647 |  | 5.076.824 |  |
| Rapp. tra biogas teor. captabile e teor. generabile |  |  |  |  |  |
| (biog.captab./biog.gen.) |  |  | 50,00% |  |  |

Target:2 - stabilire con opportune conversioni la quantità di energia elettrica e termica ottenibile nel processo di cogenerazione

1) Dal documento “Manuali e linee guida 13/2005 APAT - Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi” si evince che il biogas prodotto, costituito per la maggior parte da metano (circa il 50-60%) e per la restante parte da CO2, ha un elevato potere calorifico (4000-5000 kcal/Nm3) e pertanto può essere convenientemente convertito in quasi tutte le forme di energia utili: calore, elettricità e cogenerazione (produzione congiunta di elettricità e calore).

2) Se consideriamo per il biogas prodotto un valore calorifico medio di 4500 kcal/m3, il contenuto energetico “lordo” sarà pari a 5.23 kWh/m3.

Da dati ottenuti dalla letteratura consideriamo un rendimento elettrico pari al 30% (circa 1,57 kWh/m3)  ed un rendimento termico pari al 60% (circa 3,14 kWh/m3).

3) si prenderanno in considerazione per il calcoli energetici solamente i m3 di biogas (captabile) prodotti a partire dall’anno solare 2007, in quanto si è scelto di ipotizzare che il biogas prodotto anteriormente questa data sia stato in parte bruciato in torcia e in parte disperso in atmosfera.

| discarica di FARA FILIORUM PETRI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1998 | 13691* | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 14509 | 180.137 | 282815,09 | 565630,18 |
| 2000 | 17811,58 | 510.496 | 801478,72 | 1602957,44 |
| 2001 | 23552 | 811.282 | 1273712,74 | 2547425,48 |
| 2002 | 24734 | 1.135.020 | 1781981,4 | 3563962,8 |
| 2003 | 27168 | 1.426.938 | 2240292,66 | 4480585,32 |
| 2004 | 40072 | 1.661.902 | 2609186,14 | 5218372,28 |
| 2005 | 41351 | 2.024.662 | 3178719,34 | 6357438,68 |
| 2006 | 40000* | 2.466.166 | 3871880,62 | 7743761,24 |
| 2007 |  | 2.782.435 | 4.368.422,95 | 8.736.845,9 |
| 2008 |  | 2.450.247 | 3.846.887,79 | 7.693.775,58 |
| 2009 |  | 1.620.523 | 2.544.221,11 | 5.088.442,22 |
| 2010 |  | 982.027 | 1.541.782,39 | 3.083.564,78 |
| 2011 |  | 575.094 | 902.897,58 | 1.805.795,16 |
| 2012 |  | 399.519 | 627.244,83 | 1.254.489,66 |
| 2013 |  | 337.702 | 530.192,14 | 1.060.384,28 |
| 2014 |  | 277.628 | 435.875,96 | 871.751,92 |
| 2015 |  | 221.143 | 347.194,51 | 694.389,02 |
| 2016 |  | 168.770 | 264.968,9 | 529.937,8 |
| 2017 |  | 121.661 | 191.007,77 | 382.015,54 |
| 2018 |  | 80.696 | 126.692,72 | 253.385,44 |
| 2019 |  | 46.336 | 72.747,52 | 145.495,04 |
| 2020 |  | 20.532 | 32.235,24 | 64.470,48 |
| 2021 |  | 5.090 | 7.991,3 | 15.982,6 |
| 2022 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 15.840.362,71 | 31.680.725,42 |

| discarica di AVEZZANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1998 |  |  | 0 | 0 |
| 1999 | 19285,06 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 20128,11 | 253.740 | 398371,8 | 796743,6 |
| 2001 | 21107 | 715.013 | 1122570,41 | 2245140,82 |
| 2002 | 24564 | 1.083.154 | 1700551,78 | 3401103,56 |
| 2003 | 25198 | 1.387.141 | 2177811,37 | 4355622,74 |
| 2004 | 27645 | 1.609.256 | 2526531,92 | 5053063,84 |
| 2005 | 29745 | 1.778.902 | 2792876,14 | 5585752,28 |
| 2006 |  | 1.963.457 | 3082627,49 | 6165254,98 |
| 2007 |  | 1.731.029 | 2717715,53 | 5435431,06 |
| 2008 |  | 1.148.744 | 1803528,08 | 3607056,16 |
| 2009 |  | 707.979 | 1111527,03 | 2223054,06 |
| 2010 |  | 417.498 | 655471,86 | 1310943,72 |
| 2011 |  | 290.231 | 455662,67 | 911325,34 |
| 2012 |  | 247.558 | 388666,06 | 777332,12 |
| 2013 |  | 204.884 | 321667,88 | 643335,76 |
| 2014 |  | 162.211 | 254671,27 | 509342,54 |
| 2015 |  | 121.991 | 191525,87 | 383051,74 |
| 2016 |  | 86.787 | 136255,59 | 272511,18 |
| 2017 |  | 56.831 | 89224,67 | 178449,34 |
| 2018 |  | 32.686 | 51317,02 | 102634,04 |
| 2019 |  | 14.873 | 23350,61 | 46701,22 |
| 2020 |  | 3.785 | 5942,45 | 11884,9 |
| 2021 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 8.206.526,59 | 16.413.053,18 |

| discarica di BARISCIANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1998 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 291,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 309,6 | 3.831 | 6014,67 | 12029,34 |
| 2001 | 1381 | 10.871 | 17067,47 | 34134,94 |
| 2002 | 1395 | 30.465 | 47830,05 | 95660,1 |
| 2003 | 9709 | 59.316 | 93126,12 | 186252,24 |
| 2004 | 10033 | 189.494 | 297505,58 | 595011,16 |
| 2005 | 9390 | 401.161 | 629822,77 | 1259645,54 |
| 2006 | 4500* | 551.681 | 866139,17 | 1732278,34 |
| 2007 |  | 576.501 | 905106,57 | 1810213,14 |
| 2008 |  | 444.397 | 697703,29 | 1395406,58 |
| 2009 |  | 271.295 | 425933,15 | 851866,3 |
| 2010 |  | 154.337 | 242309,09 | 484618,18 |
| 2011 |  | 92.618 | 145410,26 | 290820,52 |
| 2012 |  | 70.401 | 110529,57 | 221059,14 |
| 2013 |  | 60.982 | 95741,74 | 191483,48 |
| 2014 |  | 51.563 | 80953,91 | 161907,82 |
| 2015 |  | 42.181 | 66224,17 | 132448,34 |
| 2016 |  | 32.876 | 51615,32 | 103230,64 |
| 2017 |  | 23.786 | 37344,02 | 74688,04 |
| 2018 |  | 15.049 | 23626,93 | 47253,86 |
| 2019 |  | 7.725 | 12128,25 | 24256,5 |
| 2020 |  | 2.913 | 4573,41 | 9146,82 |
| 2021 |  | 573 | 899,61 | 1799,22 |
| 2022 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 2.900.099,29 | 5.800.198,58 |

| discarica di SULMONA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1998 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 21285,98 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 21657,56 | 280.067 | 439705,19 | 879410,38 |
| 2001 | 21469 | 781.845 | 1227496,65 | 2454993,3 |
| 2002 | 23193 | 1.158.438 | 1818747,66 | 3637495,32 |
| 2003 | 22818 | 1.427.094 | 2240537,58 | 4481075,16 |
| 2004 | 23542 | 1.580.800 | 2481856 | 4963712 |
| 2005 | 13968 | 1.662.926 | 2610793,82 | 5221587,64 |
| 2006 |  | 1.612.994 | 2532400,58 | 5064801,16 |
| 2007 |  | 1.264.511 | 1985282,27 | 3970564,54 |
| 2008 |  | 817.761 | 1283884,77 | 2567769,54 |
| 2009 |  | 501.864 | 787926,48 | 1575852,96 |
| 2010 |  | 317.814 | 498967,98 | 997935,96 |
| 2011 |  | 240.439 | 377489,23 | 754978,46 |
| 2012 |  | 202.789 | 318378,73 | 636757,46 |
| 2013 |  | 165.140 | 259269,8 | 518539,6 |
| 2014 |  | 127.490 | 200159,3 | 400318,6 |
| 2015 |  | 92.549 | 145301,93 | 290603,86 |
| 2016 |  | 63.072 | 99023,04 | 198046,08 |
| 2017 |  | 39.083 | 61360,31 | 122720,62 |
| 2018 |  | 20.778 | 32621,46 | 65242,92 |
| 2019 |  | 8.328 | 13074,96 | 26149,92 |
| 2020 |  | 1.777 | 2789,89 | 5579,78 |
| 2021 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 6.065.530,15 | 12.131.060,3 |

| discarica di CASTELLALTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1999 | 3743 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 3136,44 | 49.248 | 77319,36 | 154638,72 |
| 2001 | 1456 | 128.642 | 201967,94 | 403935,88 |
| 2002 | 0 | 157.505 | 247282,85 | 494565,7 |
| 2003 | 159 | 131.455 | 206384,35 | 412768,7 |
| 2004 | 5000 | 84.015 | 131903,55 | 263807,1 |
| 2005 | 7881 | 112.533 | 176676,81 | 353353,62 |
| 2006 |  | 246.890 | 387617,3 | 775234,6 |
| 2007 |  | 290.247 | 455687,79 | 911375,58 |
| 2008 |  | 210.637 | 330700,09 | 661400,18 |
| 2009 |  | 131.479 | 206422,03 | 412844,06 |
| 2010 |  | 66.992 | 105177,44 | 210354,88 |
| 2011 |  | 39.139 | 61448,23 | 122896,46 |
| 2012 |  | 33.699 | 52907,43 | 105814,86 |
| 2013 |  | 28.259 | 44366,63 | 88733,26 |
| 2014 |  | 22.818 | 35824,26 | 71648,52 |
| 2015 |  | 17.855 | 28032,35 | 56064,7 |
| 2016 |  | 13.766 | 21612,62 | 43225,24 |
| 2017 |  | 10.262 | 16111,34 | 32222,68 |
| 2018 |  | 6.943 | 10900,51 | 21801,02 |
| 2019 |  | 3.645 | 5722,65 | 11445,3 |
| 2020 |  | 1.003 | 1574,71 | 3149,42 |
| 2021 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 1.376.488,08 | 2.752.976,16 |

| discarica di MOSCIANO S.ANGELO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1999 | 182,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 17,54 | 2.396 | 3761,72 | 7523,44 |
| 2001 | 2442 | 4.482 | 7036,74 | 14073,48 |
| 2002 | 2665 | 35.708 | 56061,56 | 112123,12 |
| 2003 | 3997 | 94.461 | 148303,77 | 296607,54 |
| 2004 | 3670 | 158.499 | 248843,43 | 497686,86 |
| 2005 |  | 216.484 | 339879,88 | 679759,76 |
| 2006 |  | 199.667 | 313477,19 | 626954,38 |
| 2007 |  | 130.653 | 205125,21 | 410250,42 |
| 2008 |  | 76.163 | 119575,91 | 239151,82 |
| 2009 |  | 40.619 | 63771,83 | 127543,66 |
| 2010 |  | 26.880 | 42201,6 | 84403,2 |
| 2011 |  | 23.578 | 37017,46 | 74034,92 |
| 2012 |  | 20.276 | 31833,32 | 63666,64 |
| 2013 |  | 16.974 | 26649,18 | 53298,36 |
| 2014 |  | 13.672 | 21465,04 | 42930,08 |
| 2015 |  | 10.394 | 16318,58 | 32637,16 |
| 2016 |  | 7.140 | 11209,8 | 22419,6 |
| 2017 |  | 4.200 | 6594 | 13188 |
| 2018 |  | 1.910 | 2998,7 | 5997,4 |
| 2019 |  | 467 | 733,19 | 1466,38 |
| 2020 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 585.493,82 | 1.170.987,64 |

| discarica di MONTORIO AL VOMANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1999 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 25240,03 | 447.350 | 702339,5 | 1404679 |
| 2001 | 11128 | 1.125.771 | 1767460,47 | 3534920,94 |
| 2002 | 5057 | 1.327.243 | 2083771,51 | 4167543,02 |
| 2003 | 29349 | 1.155.102 | 1813510,14 | 3627020,28 |
| 2004 |  | 1.174.613 | 1844142,41 | 3688284,82 |
| 2005 |  | 1.122.054 | 1761624,78 | 3523249,56 |
| 2006 |  | 764.613 | 1200442,41 | 2400884,82 |
| 2007 |  | 510.602 | 801645,14 | 1603290,28 |
| 2008 |  | 302.620 | 475113,4 | 950226,8 |
| 2009 |  | 192.488 | 302206,16 | 604412,32 |
| 2010 |  | 165.822 | 260340,54 | 520681,08 |
| 2011 |  | 139.156 | 218474,92 | 436949,84 |
| 2012 |  | 112.491 | 176610,87 | 353221,74 |
| 2013 |  | 85.825 | 134745,25 | 269490,5 |
| 2014 |  | 59.160 | 92881,2 | 185762,4 |
| 2015 |  | 36.821 | 57808,97 | 115617,94 |
| 2016 |  | 22.020 | 34571,4 | 69142,8 |
| 2017 |  | 11.848 | 18601,36 | 37202,72 |
| 2018 |  | 3.735 | 5863,95 | 11727,9 |
| 2019 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 2.578.863,16 | 5.157.726,32 |

| discarica di TORTORETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Q.tà RS inserita | biogas teor. captabile | Rendimento elettrico | Rendimento termico |
|  | (tonnellate) | (Nm^3) | kWh | kWh |
| 1999 | 7090 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 5525 | 93.286 | 146459,02 | 292918,04 |
| 2001 | 3623 | 238.200 | 373974 | 747948 |
| 2002 | 6097 | 300.016 | 471025,12 | 942050,24 |
| 2003 | 11596 | 342.177 | 537217,89 | 1074435,78 |
| 2004 | 21469 | 460.362 | 722768,34 | 1445536,68 |
| 2005 | 5326 | 748.395 | 1174980,15 | 2349960,3 |
| 2006 |  | 891.566 | 1399758,62 | 2799517,24 |
| 2007 |  | 698.664 | 1096902,48 | 2193804,96 |
| 2008 |  | 447.505 | 702582,85 | 1405165,7 |
| 2009 |  | 246.664 | 387262,48 | 774524,96 |
| 2010 |  | 139.858 | 219577,06 | 439154,12 |
| 2011 |  | 109.256 | 171531,92 | 343063,84 |
| 2012 |  | 93.801 | 147267,57 | 294535,14 |
| 2013 |  | 78.346 | 123003,22 | 246006,44 |
| 2014 |  | 62.891 | 98738,87 | 197477,74 |
| 2015 |  | 48.338 | 75890,66 | 151781,32 |
| 2016 |  | 35.390 | 55562,3 | 111124,6 |
| 2017 |  | 23.607 | 37062,99 | 74125,98 |
| 2018 |  | 13.060 | 20504,2 | 41008,4 |
| 2019 |  | 4.765 | 7481,05 | 14962,1 |
| 2020 |  | 678 | 1064,46 | 2128,92 |
| 2021 |  | 0 |  |  |
| kWh totali |  |  | 3.144.432,11 | 6.288.864,22 |

Target:3 - stabilire la quantità di CO2 evitata dalla cogenerazione.

1) Ogni kWh prodotto evita l’emissione di 0,531 kg di CO2.

2) I calcoli della CO2 evitata sono stati suddivisi per l’energia elettrica e quella termica in quanto ad oggi non è possibile stabilire se l’energia termica verrà sfruttata, e di conseguenza stabilire se vi sia un’effettivo contributo al risparmio della CO2 dall’utilizzo dell’energia termica.

| discarica di FARA FILIORUM PETRI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1998 | 0 | 0 |  |  |
| 1999 | 282815,09 | 565630,18 |  |  |
| 2000 | 801478,72 | 1602957,44 |  |  |
| 2001 | 1273712,74 | 2547425,48 |  |  |
| 2002 | 1781981,4 | 3563962,8 |  |  |
| 2003 | 2240292,66 | 4480585,32 |  |  |
| 2004 | 2609186,14 | 5218372,28 |  |  |
| 2005 | 3178719,34 | 6357438,68 |  |  |
| 2006 | 3871880,62 | 7743761,24 |  |  |
| 2007 | 4368422,95 | 8736845,9 | 2319632,586 | 4639265,173 |
| 2008 | 3846887,79 | 7693775,58 | 2042697,416 | 4085394,833 |
| 2009 | 2544221,11 | 5088442,22 | 1350981,409 | 2701962,819 |
| 2010 | 1541782,39 | 3083564,78 | 818686,4491 | 1637372,898 |
| 2011 | 902897,58 | 1805795,16 | 479438,615 | 958877,23 |
| 2012 | 627244,83 | 1254489,66 | 333067,0047 | 666134,0095 |
| 2013 | 530192,14 | 1060384,28 | 281532,0263 | 563064,0527 |
| 2014 | 435875,96 | 871751,92 | 231450,1348 | 462900,2695 |
| 2015 | 347194,51 | 694389,02 | 184360,2848 | 368720,5696 |
| 2016 | 264968,9 | 529937,8 | 140698,4859 | 281396,9718 |
| 2017 | 191007,77 | 382015,54 | 101425,1259 | 202850,2517 |
| 2018 | 126692,72 | 253385,44 | 67273,83432 | 134547,6686 |
| 2019 | 72747,52 | 145495,04 | 38628,93312 | 77257,86624 |
| 2020 | 32235,24 | 64470,48 | 17116,91244 | 34233,82488 |
| 2021 | 7991,3 | 15982,6 | 4243,3803 | 8486,7606 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 8.411.232,599 | 16.822.465,2 |

| discarica di AVEZZANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1998 | 0 | 0 |  |  |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 398371,8 | 796743,6 |  |  |
| 2001 | 1122570,41 | 2245140,82 |  |  |
| 2002 | 1700551,78 | 3401103,56 |  |  |
| 2003 | 2177811,37 | 4355622,74 |  |  |
| 2004 | 2526531,92 | 5053063,84 |  |  |
| 2005 | 2792876,14 | 5585752,28 |  |  |
| 2006 | 3082627,49 | 6165254,98 |  |  |
| 2007 | 2717715,53 | 5435431,06 | 1443106,946 | 2886213,893 |
| 2008 | 1803528,08 | 3607056,16 | 957673,4105 | 1915346,821 |
| 2009 | 1111527,03 | 2223054,06 | 590220,8529 | 1180441,706 |
| 2010 | 655471,86 | 1310943,72 | 348055,5577 | 696111,1153 |
| 2011 | 455662,67 | 911325,34 | 241956,8778 | 483913,7555 |
| 2012 | 388666,06 | 777332,12 | 206381,6779 | 412763,3557 |
| 2013 | 321667,88 | 643335,76 | 170805,6443 | 341611,2886 |
| 2014 | 254671,27 | 509342,54 | 135230,4444 | 270460,8887 |
| 2015 | 191525,87 | 383051,74 | 101700,237 | 203400,4739 |
| 2016 | 136255,59 | 272511,18 | 72351,71829 | 144703,4366 |
| 2017 | 89224,67 | 178449,34 | 47378,29977 | 94756,59954 |
| 2018 | 51317,02 | 102634,04 | 27249,33762 | 54498,67524 |
| 2019 | 23350,61 | 46701,22 | 12399,17391 | 24798,34782 |
| 2020 | 5942,45 | 11884,9 | 3155,44095 | 6310,8819 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 4.357.665,619 | 8.715.331,239 |

| discarica di BARISCIANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1998 | 0 | 0 |  |  |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 6014,67 | 12029,34 |  |  |
| 2001 | 17067,47 | 34134,94 |  |  |
| 2002 | 47830,05 | 95660,1 |  |  |
| 2003 | 93126,12 | 186252,24 |  |  |
| 2004 | 297505,58 | 595011,16 |  |  |
| 2005 | 629822,77 | 1259645,54 |  |  |
| 2006 | 866139,17 | 1732278,34 |  |  |
| 2007 | 905106,57 | 1810213,14 | 480611,5887 | 961223,1773 |
| 2008 | 697703,29 | 1395406,58 | 370480,447 | 740960,894 |
| 2009 | 425933,15 | 851866,3 | 226170,5027 | 452341,0053 |
| 2010 | 242309,09 | 484618,18 | 128666,1268 | 257332,2536 |
| 2011 | 145410,26 | 290820,52 | 77212,84806 | 154425,6961 |
| 2012 | 110529,57 | 221059,14 | 58691,20167 | 117382,4033 |
| 2013 | 95741,74 | 191483,48 | 50838,86394 | 101677,7279 |
| 2014 | 80953,91 | 161907,82 | 42986,52621 | 85973,05242 |
| 2015 | 66224,17 | 132448,34 | 35165,03427 | 70330,06854 |
| 2016 | 51615,32 | 103230,64 | 27407,73492 | 54815,46984 |
| 2017 | 37344,02 | 74688,04 | 19829,67462 | 39659,34924 |
| 2018 | 23626,93 | 47253,86 | 12545,89983 | 25091,79966 |
| 2019 | 12128,25 | 24256,5 | 6440,10075 | 12880,2015 |
| 2020 | 4573,41 | 9146,82 | 2428,48071 | 4856,96142 |
| 2021 | 899,61 | 1799,22 | 477,69291 | 955,38582 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 1.539.952,723 | 3.079.905,446 |

| discarica di SULMONA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1998 | 0 | 0 |  |  |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 439705,19 | 879410,38 |  |  |
| 2001 | 1227496,65 | 2454993,3 |  |  |
| 2002 | 1818747,66 | 3637495,32 |  |  |
| 2003 | 2240537,58 | 4481075,16 |  |  |
| 2004 | 2481856 | 4963712 |  |  |
| 2005 | 2610793,82 | 5221587,64 |  |  |
| 2006 | 2532400,58 | 5064801,16 |  |  |
| 2007 | 1985282,27 | 3970564,54 | 1054184,885 | 2108369,771 |
| 2008 | 1283884,77 | 2567769,54 | 681742,8129 | 1363485,626 |
| 2009 | 787926,48 | 1575852,96 | 418388,9609 | 836777,9218 |
| 2010 | 498967,98 | 997935,96 | 264951,9974 | 529903,9948 |
| 2011 | 377489,23 | 754978,46 | 200446,7811 | 400893,5623 |
| 2012 | 318378,73 | 636757,46 | 169059,1056 | 338118,2113 |
| 2013 | 259269,8 | 518539,6 | 137672,2638 | 275344,5276 |
| 2014 | 200159,3 | 400318,6 | 106284,5883 | 212569,1766 |
| 2015 | 145301,93 | 290603,86 | 77155,32483 | 154310,6497 |
| 2016 | 99023,04 | 198046,08 | 52581,23424 | 105162,4685 |
| 2017 | 61360,31 | 122720,62 | 32582,32461 | 65164,64922 |
| 2018 | 32621,46 | 65242,92 | 17321,99526 | 34643,99052 |
| 2019 | 13074,96 | 26149,92 | 6942,80376 | 13885,60752 |
| 2020 | 2789,89 | 5579,78 | 1481,43159 | 2962,86318 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 3.220.796,51 | 6.441.593,019 |

| discarica di CASTELLATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 77319,36 | 154638,72 |  |  |
| 2001 | 201967,94 | 403935,88 |  |  |
| 2002 | 247282,85 | 494565,7 |  |  |
| 2003 | 206384,35 | 412768,7 |  |  |
| 2004 | 131903,55 | 263807,1 |  |  |
| 2005 | 176676,81 | 353353,62 |  |  |
| 2006 | 387617,3 | 775234,6 |  |  |
| 2007 | 455687,79 | 911375,58 | 241970,2165 | 483940,433 |
| 2008 | 330700,09 | 661400,18 | 175601,7478 | 351203,4956 |
| 2009 | 206422,03 | 412844,06 | 109610,0979 | 219220,1959 |
| 2010 | 105177,44 | 210354,88 | 55849,22064 | 111698,4413 |
| 2011 | 61448,23 | 122896,46 | 32629,01013 | 65258,02026 |
| 2012 | 52907,43 | 105814,86 | 28093,84533 | 56187,69066 |
| 2013 | 44366,63 | 88733,26 | 23558,68053 | 47117,36106 |
| 2014 | 35824,26 | 71648,52 | 19022,68206 | 38045,36412 |
| 2015 | 28032,35 | 56064,7 | 14885,17785 | 29770,3557 |
| 2016 | 21612,62 | 43225,24 | 11476,30122 | 22952,60244 |
| 2017 | 16111,34 | 32222,68 | 8555,12154 | 17110,24308 |
| 2018 | 10900,51 | 21801,02 | 5788,17081 | 11576,34162 |
| 2019 | 5722,65 | 11445,3 | 3038,72715 | 6077,4543 |
| 2020 | 1574,71 | 3149,42 | 836,17101 | 1672,34202 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 730.915,1705 | 1.461.830,341 |

| discarica di MOSCIANO S.ANGELO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 702339,5 | 1404679 |  |  |
| 2001 | 1767460,47 | 3534920,94 |  |  |
| 2002 | 2083771,51 | 4167543,02 |  |  |
| 2003 | 1813510,14 | 3627020,28 |  |  |
| 2004 | 1844142,41 | 3688284,82 |  |  |
| 2005 | 1761624,78 | 3523249,56 |  |  |
| 2006 | 1200442,41 | 2400884,82 |  |  |
| 2007 | 801645,14 | 1603290,28 | 425673,5693 | 851347,1387 |
| 2008 | 475113,4 | 950226,8 | 252285,2154 | 504570,4308 |
| 2009 | 302206,16 | 604412,32 | 160471,471 | 320942,9419 |
| 2010 | 260340,54 | 520681,08 | 138240,8267 | 276481,6535 |
| 2011 | 218474,92 | 436949,84 | 116010,1825 | 232020,365 |
| 2012 | 176610,87 | 353221,74 | 93780,37197 | 187560,7439 |
| 2013 | 134745,25 | 269490,5 | 71549,72775 | 143099,4555 |
| 2014 | 92881,2 | 185762,4 | 49319,9172 | 98639,8344 |
| 2015 | 57808,97 | 115617,94 | 30696,56307 | 61393,12614 |
| 2016 | 34571,4 | 69142,8 | 18357,4134 | 36714,8268 |
| 2017 | 18601,36 | 37202,72 | 9877,32216 | 19754,64432 |
| 2018 | 5863,95 | 11727,9 | 3113,75745 | 6227,5149 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 1.369.376,338 | 2.738.752,676 |

| discarica di MONTORIO AL VOMANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 3761,72 | 7523,44 |  |  |
| 2001 | 7036,74 | 14073,48 |  |  |
| 2002 | 56061,56 | 112123,12 |  |  |
| 2003 | 148303,77 | 296607,54 |  |  |
| 2004 | 248843,43 | 497686,86 |  |  |
| 2005 | 339879,88 | 679759,76 |  |  |
| 2006 | 313477,19 | 626954,38 |  |  |
| 2007 | 205125,21 | 410250,42 | 108921,4865 | 217842,973 |
| 2008 | 119575,91 | 239151,82 | 63494,80821 | 126989,6164 |
| 2009 | 63771,83 | 127543,66 | 33862,84173 | 67725,68346 |
| 2010 | 42201,6 | 84403,2 | 22409,0496 | 44818,0992 |
| 2011 | 37017,46 | 74034,92 | 19656,27126 | 39312,54252 |
| 2012 | 31833,32 | 63666,64 | 16903,49292 | 33806,98584 |
| 2013 | 26649,18 | 53298,36 | 14150,71458 | 28301,42916 |
| 2014 | 21465,04 | 42930,08 | 11397,93624 | 22795,87248 |
| 2015 | 16318,58 | 32637,16 | 8665,16598 | 17330,33196 |
| 2016 | 11209,8 | 22419,6 | 5952,4038 | 11904,8076 |
| 2017 | 6594 | 13188 | 3501,414 | 7002,828 |
| 2018 | 2998,7 | 5997,4 | 1592,3097 | 3184,6194 |
| 2019 | 733,19 | 1466,38 | 389,32389 | 778,64778 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 310.897,2184 | 621.794,4368 |

| discarica di TORTORETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Rendimento elettrico | Rendimento termico | CO2 evitata elettrico | CO2 evitata termico |
|  | kWh | kWh | t | t |
| 1999 | 0 | 0 |  |  |
| 2000 | 146459,02 | 292918,04 |  |  |
| 2001 | 373974 | 747948 |  |  |
| 2002 | 471025,12 | 942050,24 |  |  |
| 2003 | 537217,89 | 1074435,78 |  |  |
| 2004 | 722768,34 | 1445536,68 |  |  |
| 2005 | 1174980,15 | 2349960,3 |  |  |
| 2006 | 1399758,62 | 2799517,24 |  |  |
| 2007 | 1096902,48 | 2193804,96 | 582455,2169 | 1164910,434 |
| 2008 | 702582,85 | 1405165,7 | 373071,4934 | 746142,9867 |
| 2009 | 387262,48 | 774524,96 | 205636,3769 | 411272,7538 |
| 2010 | 219577,06 | 439154,12 | 116595,4189 | 233190,8377 |
| 2011 | 171531,92 | 343063,84 | 91083,44952 | 182166,899 |
| 2012 | 147267,57 | 294535,14 | 78199,07967 | 156398,1593 |
| 2013 | 123003,22 | 246006,44 | 65314,70982 | 130629,4196 |
| 2014 | 98738,87 | 197477,74 | 52430,33997 | 104860,6799 |
| 2015 | 75890,66 | 151781,32 | 40297,94046 | 80595,88092 |
| 2016 | 55562,3 | 111124,6 | 29503,5813 | 59007,1626 |
| 2017 | 37062,99 | 74125,98 | 19680,44769 | 39360,89538 |
| 2018 | 20504,2 | 41008,4 | 10887,7302 | 21775,4604 |
| 2019 | 7481,05 | 14962,1 | 3972,43755 | 7944,8751 |
| 2020 | 1064,46 | 2128,92 | 565,22826 | 1130,45652 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantità totale di CO2 evitata in t |  |  | 1.669.693,45 | 3.339.386,901 |

Allegato

Principi analitici del “Metodo della reazione semplificata”

METODO DELLA REAZIONE SEMPLIFICATA

Questo metodo matematico è stato concepito da G. Tchobanoglous ed altri[1], ed è basato su una semplificazione del complesso processo di formazione del biogas. Il modello è stato poi perfezionato da G. Pasquali, B. Bonori,  M. Bergonzoni, che lo hanno applicato nell’ambito della realizzazione di uno Studio di Impatto Ambientale.[2]

L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla generazione del biogas può essere riassunto nell’espressione:

materia organica -> acidi organici -> biogas + materia non-biodegradabile

Esprimendo la composizione elementare della materia organica in base ai suoi componenti fondamentali (C,H,O,N) si può usare il seguente schema stechiometrico per la reazione globale:

CaHbOcNd + w H2O --> x CH4 + y CO2 + z NH3

Dai bilanci elementari si possono ottenere i coefficienti stechiometrici w, x, y e z in funzione di a, b, c e d ottenendo:

Questa relazione permette di valutare la quantità e la qualità del biogas teoricamente generabile nel caso che tutta la massa di rifiuti reagisse anaerobicamente e completamente. Analogamente sarebbe possibile calcolare le moli di acqua richieste dalla reazione.

In totale le moli di biogas prodotte saranno:

Questa quantità è relativa al biogas secco, se si considera che il processo ha luogo in un ambiente saturo di vapore acqueo alla temperatura riscontrabile all’interno della discarica, si possono calcolare le moli di biogas umido prodotte.

| Frazione merceologica | C | H | O | N | Inerti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rifiuti di cibo | 28,7 | 03,1 | 29,2 | 01,9 | 37,1 |
| Carta | 44,4 | 04,4 | 40,9 | 00,1 | 10,2 |
| Cartone | 44,0 | 05,9 | 44,6 | 00,3 | 05,2 |
| Plastiche | 60,0 | 07,2 | 22,8 | 00,0 | 10,0 |
| Tessili | 39,6 | 06,5 | 25,3 | 05,6 | 23,0 |
| Gomma | 78,0 | 10,0 | 00,0 | 02,0 | 10,0 |
| Scarti di giardinaggio | 45,5 | 08,7 | 20,1 | 01,8 | 23,9 |
| Vetro | 00,5 | 00,1 | 00,4 | 00,1 | 98,9 |
| Metalli | 04,5 | 00,6 | 04,3 | 00,1 | 90,5 |
| Legno | 49,5 | 06,0 | 42,7 | 00,2 | 01,6 |
| Polveri ed altro | 26,3 | 03,0 | 02,0 | 00,5 | 68,2 |

Tabella 2 – Composizioni elementari dei rifiuti (adattata da Rif.4)

Indicando con  la tensione di vapore dell’acqua alla temperatura ta e con  la pressione atmosferica, la frazione di vapore acqueo nel gas sarà data da:

da cui, esprimendo dapprima le moli di acqua in funzione della frazione di vapor acqueo e delle moli di biogas secco, si arriva a trovare la quantità di biogas umido come:

Il calcolo necessita di dati specifici sulla composizione merceologica del rifiuto presente in discarica, sulle composizioni chimiche[3] elementari (Tabella 2) e sulle percentuali di biodegradabilità[4] delle varie frazioni merceologiche (Tabella 3).

| Frazione merceologica | % Biodegradabilità (Bj) |
| --- | --- |
| Rifiuti di cibo | 82 % |
| Carta | 52 % |
| Cartone | 47 % |
| Plastiche | 0 % |
| Tessili | 54 % |
| Gomma | 0 % |
| Vestiario (fibre naturali) | 82 % |
| Scarti di giardinaggio | 60 % |
| Legno | 72 % |
| Vetro | 0 % |
| Metalli | 0 % |
| Polveri ed altro | 30 % |

Tabella 3 – Percentuali di biodegradabilità delle frazioni merceologiche[5]

Poiché i rifiuti hanno differenti velocità di biodegradazione si può dividerli in due classi: rifiuti a degradazione veloce e rifiuti a degradazione lenta. (Tabella 4). In questo modo si dovranno considerare due masse di sostanza organica biodegradabile per ciascuna classe merceologica:

dove ws,j sta ad indicare la percentuale di massa secca della frazione j-esima, ws,bd,j la percentuale di massa secca e biodegradabile di tale frazione mentre Vj ed Lj indicano rispettivamente le percentuali di velocità di biodegradazione veloce e lenta. Per ognuna di queste masse si devono calcolare i coefficienti a,b,c,d da inserire nello schema stechiometrico globale della reazione.

La degradazione dei rifiuti avviene in tempi differenti per i diversi tipi di rifiuto per cui la produzione media annuale di biogas si potrà ottenere sommando i contributi dovuti ai due termini di degradazione veloce e lenta. Si assume che la reazione veloce duri per 5-7 anni, mentre la reazione lenta prosegua fino a 15-20 anni dal deposito in discarica.

| Categoria merceologica | Veloce (Vj) | Lenta (Lj) |
| --- | --- | --- |
| Rifiuti di cibo | 100% |  |
| Carta | 100% |  |
| Cartone | 100% |  |
| Tessili |  | 100% |
| Vestiario |  | 100% |
| Scarti di giardinaggio | 60% | 40% |
| Legno |  | 100% |
| Polveri ed altro |  | 100% |

Tabella 4 – Percentuali velocità di biodegradazione delle frazioni merceologiche[6]

Per valutare la produzione teorica di biogas nel tempo si può vedere il processo come risultato di una reazione consecutiva in un reattore discontinuo:

A -> B -> C

Si può quindi scrivere il seguente sistema:

dove per .

Si ottiene quindi:

dove  è la velocità di reazione di C che rappresenta la produzione per unità di volume e di tempo. Note le costanti cinetiche sarebbe possibile calcolare la produzione di C nel tempo.

L’andamento di  in funzione del tempo, e quindi la produzione di biogas, presenta un massimo dopo pochi anni dal deposito per poi diminuire più lentamente.

Questo schema è valido però solo qualitativamente poiché la presenza di diverse componenti organiche, ognuna caratterizzata dalle sue specifiche reazioni e costanti cinetiche, rende il problema troppo complesso per poter essere risolto analiticamente.

Si può comunque superare questo ostacolo con una schematizzazione del processo, ipotizzando che la reazione avvenga in un tempo finito prefissato, che la produzione di biogas sia nulla il primo anno e che vari linearmente da un valore nullo fino ad un massimo per poi decrescere ancora linearmente fino a zero. (Fig. 9).

Fig. 9 - Andamento qualitativo della velocità di reazione reale rc e ipotizzata r'c  [7]

Ponendo t0 il tempo in cui la reazione ha inizio, tmax il tempo in cui la reazione ha fine, tM il tempo in cui si ha il massimo della velocità di reazione e r’C,max il valore massimo della stessa, si ottiene:

La produzione teorica totale del biogas può quindi essere calcolata con lo schema di reazione che usa la formula bruta:

x CH4 + y CO2 + z NH3 = Pt,bio =

che in accordo con l’andamento ipotizzato di r’C si può riscrivere come:

x CH4 + y CO2 + z NH3 = Pt,bio =

da cui risulta:

La generazione media in un periodo di tempo (che non contenga il massimo) si calcola come:

Gli autori assumono per gli intervalli di tempo da considerare per reazione veloce e lenta i valori della tabella seguente (Tabella 5).

|  | Reazione veloce | Reazione lenta |
| --- | --- | --- |
|  | 1 anno | 1 anno |
|  | 1 anno | 5 anni |
|  | 5 anni | 15 anni |

Tabella 5 – Intervalli di tempo caratteristici delle reazioni

La produzione annuale media teorica di biogas si ottiene quindi sommando i due termini ottenuti per il calcolo di reazione lenta e veloce.

I risultati vanno presi con una certa tolleranza poiché, certamente, non tutto il materiale biodegradabile smaltito in discarica reagisce anaerobicamente e/o nei tempi previsti, anzi se le condizioni non sono favorevoli ai microrganismi può capitare che gran parte della materia biodegradabile non venga decomposta. Inoltre si possono creare sacche di ristagno non si è fatto alcun riferimento alle condizioni di estrazione del biogas (possibilità di estrazione in depressione, etc.).

Ovviamente, la quantità di biogas teoricamente captabile dall’impianto d’estrazione sarà molto inferiore alla quantità teoricamente generabile dalla discarica, e la quantità realmente captata sarà ancora minore, non essendo realizzabili impianti con efficienza di captazione del 100%.

D'altro canto questo modello matematico, anche se semplificato, ha il pregio di produrre risultati di tutto rispetto nei confronti di modelli più complessi.

In allegato si riporta la spiegazione analitica del metodo della reazione semplificata

Fonte: Fattore del mix elettrico italiano alla distribuzione 0,531 kg CO2/kWhel